SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO ZBOŽÍ

Plastové okno se zapuštěným křídlem, 6-ti komorová konstrukce profilu stavební hloubky 70 mm. Síla stěn min. 3 mm pro větší stabilitu.

Povrch bílá

2 těsnění odolné proti povětrnosti a stárnutí, barva těsnění šedá

Pojistka chybného otevření včetně vymezení polohy křídla

Základní bezpečnostní provedení s minimálně jedním hříbkovým uzávěrem

Celoobvodová uzavřená kovací drážka

Součinitel prostupu tepla rámu min. Uf= 1,3 W/m2K

Součinitel prostupu tepla skla min. Ug= 1,1 W/m2K

Splňující předpis EnEV 2009 dle DIN EN 10077-1 pro normový rozměr 1230 x 1480mm

Povrch jednostranně (vnějši) potažen folií (barva těsnění černá)

H150 termo součinitel prostupu tepla rámu min. Uf = 1,1 W/m2K

Součinitel prostupu tepla skla až do Ug = 0,5 W/m2K

Teplý meziskelní rámeček

Součinitel prostupu tepla dle zasklení až do Uw = 0,8 W/m2K

Příčky

Hlukový útlum až do 42 dB

Bezpečnostní verze kování až do WK1

ISO 9001 :2008 management řízení jakosti

ISO 14001:2004 management systému enviromentální ochrany