Oprava roletových garážových vrat – zadávací dokumentace

Předmětem zakázky je oprava stávajících roletových vrat, která jsou nyní v nefunkčním stavu z důvodu neopravitelného poškození jednotlivých lamel. Zakázka předpokládá demontáž stávajícího lamelového nábalu, dodání a montáž nového nábalu do stávajícího vedení, elektrické připojení stávajícího pohonu, opětovné uvedení vrat do provozu a dopravné.

Před zahájením bude uzavřena smlouva o dílo. Termín dokončení zakázky je do 31.12.2021. Faktura musí obsahovat systémové číslo veřejné zakázky P21V00001207.

Specifikace lamelového nábalu:

Lamelový nábal: BP 95 FE pozinkovaná ocel, bez barevné povrchové úpravy

Rozměry: 8000 x 3021mm

Odolnost proti průniku vody EN 12424: třída 2

Odolnost proti zatížení větrem EN 12424: třída 2

Zvuková izolace: 18dB

Tepelná izolace – jednotlivá lamela: 3,9 U= W/m2