Mycí stroj Fagor AD 125

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Dvouplášťové provedení s izolovanou kapotou.

- Kompletní elektronické řízení a ovládání.

- Displej se zobrazením programů, teplot, časů atd.

- Uživatelské a servisní menu.

- Technické menu se systémem detekce poruch.

- Systém Termostop a oplachové čerpadlo zajišťují dokonalý hygienický výsledek

- Plnění bojleru systémem Air-break (typ AA) v souladu s EN 1717/WRAS.

- Rozměry koše: 500 x 500 mm.

- Vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304.

- Mycí cykly: 55”, 75“, 120” a program SKLO.

- Program samočištění a vypouštění mycí vany.

- Max. teoretická produkce: 65 košů / hod.

- Maximální užitná výška: 440 mm.

- Mycí čerpadlo: 750 W.

- Spotřeba vody na 1 mycí cyklus: 2,4 l.

- Objem mycí vany: 28 litrů, příkon topného tělesa: 2,1 kW.

- Objem bojleru: 9 litrů, příkon topného tělesa: 9 kW.

- Souběžný ohřev mycí vany a bojleru.

- Výrobní nastavení stroje: 400 V / 11,85 kW.

- Při instalaci možnost připojení stroje i na 230 V a snížení celkového příkonu až na 6,35 kW.

- Nerezový fi ltr v mycí vaně..

- Ochrana proti vlhkosti IPX5.