### Technická zpráva

Výměna kabelových rozvodů sítě VO vč. sloupů VO Děčín II, ulice Lužická

Zpracovatel:

VAMA s.r.o.

Vilsnice č.94

405 02 Děčín 12

Tel.č. 731 148 429

kazimir@vamaelektro.cz

Vypracoval: Dan Kazimír

Datum zpracování: 6/2023

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

| A. Průvodní zpráva | 4 |
| --- | --- |
| A.1 Identifikační údaje | 4 |
| A.1.1 Údaje o stavbě | 4 |
| A.1.2. Údaje o stavebníkovi | 4 |
| A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace | 4 |
| A.2 Členění stavby | 4 |
| A.3 Seznam vstupních podkladů | 4 |
| B. Souhrnná technická zpráva | 5 |
| B.1 Popis území stavby | 5 |
| a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území | 5 |
| b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci | 5 |
| c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, | 5 |
| d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, | 5 |
| e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., | 5 |
| f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), | 5 |
| g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., | 6 |
| h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, | 6 |
| i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, | 6 |
| j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, | 6 |
| k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, | 6 |
| l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, | 6 |
| m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje, | 7 |
| n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. | 7 |
| B.2 Celkový popis stavby | 7 |
| B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání | 7 |
| a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, | 7 |
| b) účel užívání stavby, | 7 |
| c) trvalá nebo dočasná stavba, | 7 |
| d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, | 7 |
| e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, | 7 |
| f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), | 8 |
| g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod. | 8 |
| h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., | 8 |
| i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy | 9 |
| j) orientační náklady stavby. | 9 |
| B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby | 9 |
| B.2.3 Základní technický popis staveb | 9 |
| B.2.3 Základní technický popis staveb | 9 |
| B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení/zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. | 9 |
| B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení | 9 |
| B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. | 10 |
| B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí | 9 |
| a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, | 9 |
| b) ochrana před bludnými proudy, | 9 |
| c) ochrana před technickou seizmicitou, | 9 |
| d) ochrana před hlukem, | 10 |
| e) protipovodňová opatření, | 10 |
| f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. | 10 |
| B.3 Připojení na technickou infrastrukturu | 10 |
| a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, | 10 |
| b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. | 11 |
| B.4 Dopravní řešení - Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu | 11 |
| B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | 12 |
| B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | 12 |
| a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, | 12 |
| b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., | 12 |
| c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, | 12 |
| d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, | 12 |
| e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, | 12 |
| f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. | 12 |
| B.7 Ochrana obyvatelstva / splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. | 13 |
| B.8 Zásady organizace výstavby | 13 |
| a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, | 13 |
| b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, | 13 |
| c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, | 13 |
| d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, | 13 |
| e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. | 13 |
| B.9 Celkové vodohospodářské řešení | 14 |
| C. Situační výkresy | samostatná příloha |
| D. dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení | 16 |
| D.1. technická zpráva stavební objekty | 16 |
| E. Dokladová část | samostatná příloha |

.

# Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby 				:  Výměna kabelových rozvodů sítě VO vč. sloupů VO, Děčín II, ulice

Lužická

Místo stavby				:  Děčín – Kamenická, ul. Lužická

Stavbou dotčené pozemky                 :  st. 1325/2, 1325/1, 1326, 2976, 1062/6, 1062/9, 1062/4, 1062/16,

1062/3, 1062/2, 3003,

Obec				            :  Děčín

Kraj (okres)				:  Ústecký

Katastrální území			:  Děčín

Předmět dokumentace                       :  jedná se o výměnu veřejného osvětlení ve stávající trase

Odvětví				:  Energetika

Stupeň dokumentace 			:  dokumentace pro provedení stavby

Budoucí provozovatel 		:  Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38

Technologické zařízení	  :

Stožár lampový UZM 10 – 133/109/89                                         30x

Výložník UZB 1 – 1500                                                                30x

Svítidlo LED SL 21 mini ST0.8a, 19,4 w, 2570 lm, 2700 K         6x

Kabel CYKY - J  4x16                                                             1320m

Kabel CYKY – J 5x1,5                                                                42 m

Svorkovnice SR 481-27 Z/Cu                                                      30x

Zemnící drát o průměru 10 mm FeZn                                        740m

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Investor stavby                     : Statutární město Děčín

provozovatel stavby             : Statutární město Děčín

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

V A M A, s.r.o, Vilsnická 94, Děčín 12, PSČ 407 04, IČ: 472 87 926

Projektant stavby: Dan Kazimír tel. 731 148 429, kazimir@vamaelektro.cz

Zodpovědný projektant	: Vratislav Vaněk, číslo.autorizace 0401321

# A.2 Členění stavby

Stavba není členěna – bude realizována jako jeden celek

# A.3 Seznam vstupních podkladů

Zadávací návrh objednatele PD / od města Děčín

Zhotovitel geodetického zaměření                                               :  Geodetické a kartografické služby – Ing. Ladislav

Kovář, Nerudova 631, 470 01 Česká Lípa

Geologický průzkum                                                                    :  není požadován

Statický průzkum                                                                         :  není požadován

Ostatní                                                                                         :  mapový podklad a informace k pozemkům

stanoviska správců sítí technické infrastruktury,

závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy,

souhlasy vlastníků dotčených pozemků

# Souhrnná technická zpráva

B1. Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešená stavba je v zastavěném území města.

Stavba nebude mít negativní vliv na základní funkci ploch.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně

informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Územní plán obce je vyhotoven, pozemky dotčené stavbou jsou v zastavěném území Statutárního města

Děčín.

Navržená stavba je v souladu s územně plánovanou dokumentací města.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Navržená stavba nevyžaduje výjimek, ani úlevových řešení z obecných požadavků na využívání území

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány v technické zprávě projektové

dokumentace

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

stavebně historický průzkum apod.,

vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny žádné průzkumy a měření s výjimkou geodetického zaměření

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

§ 23 - Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

V místě se nachází vodovodní potrubí a kanalizační stoka ve vlastnictví SčVK, a.s., čj.

O20690104477/UTPCUL/Ha.

Ochranná pásma elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. „Zákon o elektronických

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů“ (zákon o elektronických komunikacích)

§ 102 - Ochranná pásma komunikačního

V místě se nachází nadzemní vedení ve vlastnictví CETIN, a.s., čj. 546655/20

V místě se nachází zemní kabelové vedení ve vlastnictví ČEZ , a.s., čj. 0101414477

V místě se nachází zařízení GasNet – plynovod, čj. 5002124503

V místě se nachází zemní kabelové vedení UPC/Vodafone, čj. E002622/20

V místě se nachází zemní kabelové vedení Vodafone, čj. 200406-1107159367

Statutární město Děčín

čj. MDC/45866/2020

odbor územního pl.

odpadové hospodářství

ochrana přírody

Statutární město Děčín

čj. MDC/69286/2020 – ŽP – lesy – před stavbou nutno požádat znova

Statutární město Děčín

čj. MDC/47647/2020 – ŽP – lesy – souhlas do 50 m

Statutární město Děčín – odbor místního hospodářství, čj. MDC/135117/2020

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

Metropolitní síť (MS)

Před zahájením stavby bude osloven výše uvedený odbor, aby bylo možné koordinovat spolupráci s příloží trubky HDPE40.

Podmínky, které jsou určeny od jednotlivých správců inženýrských sítí a státních orgánů jsou v samostatné části

Dokladová část

Veškeré inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny a o vytyčení bude proveden zápis do stavebního

deníku nebo bude vydán protokol o vytyčení

UVEDENÁ STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Provádění prací v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury

- Provádění zemních prací v ochranných pásmech podzemních sítí technické infrastruktury je nutné předem oznámit vlastníkům dotčené sítě a zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury v zájmovém území stavby

- Dodavatel stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět výkopové práce s polohou vytýčených stávajících sítí.

- Zemní práce v ochranných pásmech sítí budou prováděny ručně.

## - Při křížení cizího podzemního zařízení musí dodavatel stavby vždy umožnit vlastníku dotčené podzemní sítě provést kontrolu neporušenosti sítě a provést záznam do stavebního deníku stavby.

Sítě jsou zakresleny orientačně z předložených výkresových podkladů správců sítí technické infrastruktury

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavové oblasti.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizace stavby neovlivní okolní pozemky a stavby. Provedení stavby nebude vyžadovat přijetí zvláštních požadavků a opatření na ochranu okolí před negativními účinky stavby během její realizace.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Netýká se stavby, nedojde ke kácení dřevin, pouze k prořezu náletového porostu.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

k plnění funkce lesa,

Netýká se stavby, stavba nevyžaduje zábor ZPF ani LPF

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje řešení napojení na dopravní technickou infrastrukturu, pro přístup na staveniště bude využita stávající dopravní infrastruktura. Příjezdy na staveniště budou zabezpečeny dopravním značením. Pro výstavbu je používána běžná lehká stavební technika. Únosnost komunikací, mostů, mostků musí být dodržena s ohledem na váhu techniky a nákladů – zajistí zhotovitel.

Technické řešení zemní kabelové vedení vychází z platných norem ČSN. Umístění trasy a hloubka uložení je navrženo v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“

a s ohledem na stávající podzemní inženýrské sítě. Dotčené povrchy po realizaci stavby budou uvedeny do původního stavu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

k.ú. Děčín – nová stavba

| Parc.č. | LV | Výměra m² | Druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1325/2 | 10001 | 13 | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 1325/1 | 10001 | 1586 | Trvalý travní porost | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 1326 | 10001 | 2708 | Lesní pozemek | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 2976 | 10001 | 13246 | Ostatní plocha | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 1062/9 | 10001 | 171 | Ostatní plocha | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 1062/6 | 10001 | 748 | Ostatní plocha | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 1062/3 | 10001 | 501 | Ostatní plocha | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 3003 | 10001 | 984 | Ostatní plocha | Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
| 1062/2 | 1830 | 1761 | Ostatní plocha | Viz níže list |
| 1062/16 | 6575 | 880 | Ostatní plocha | Viz níže list |
| 1062/4 | 6450 | 1131 | Ostatní plocha | Viz níže list |

1062/2

1062/16

1062/4

B2. Celkový popis stavby

B.2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o výměnu stávajícího veřejného osvětlení, které bude umístěno na nových ocelových stožárcích, které budou smyčkovány za pomocí zemního kabelového vedení CYKY -J 4x16, vše ve stávající trase.

Rozsah a způsob provedení stavby nevyžaduje provedení stavebně historického průzkumu a statického posouzení nosných konstrukcí

b) účel užívání stavby

Osvětlení pro veřejnou komunikaci - chodník

c) trvalá nebo dočasná stavba

trvalá stavba

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Vzhledem k charakteru / druhu stavby se nepředpokládá její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Netýká se stavby

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz B – Souhrnná technická zpráva / B.1 – Popis území stavby, odst. „d“

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

viz B – Souhrnná technická zpráva / B.1 – Popis území stavby, odst. „f“

g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod

Stožár lampový UZM 10 – 133/109/89                                         30x

Výložník UZB 1 – 1500                                                                30x

Svítidlo LED SL 21 mini ST0.8a, 19,4 w, 2570 lm, 2700 K         6x

Kabel CYKY - J  4x16                                                             1320m

Kabel CYKY – J 5x1,5                                                                42 m

Svorkovnice SR 481-27 Z/Cu                                                      30x

Zemnící drát o průměru 10 mm FeZn                                        740m

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

potřeba / spotřeba médií a hmot / hospodaření s dešťovou vodou - netýká se stavby

– stavba nemá žádné zvláštní nároky na dodávku energií

Při realizaci stavby bude elektrická energie v případě potřeby dodávána z veřejné distribuční sítě NN

(po dohodě s provozovatelem sítě), popř. z elektrických agregátů (přenosných či mobilních).

Tlakový vzduch pro potřeby výstavby (např. pohon sbíječek) bude dodáván mobilními kompresory.

Pro řezání či sváření mohou být (kromě elektrických zařízení) používány i svářečky s tlakovými plyny

dodávanými z tlakových lahví. Zajištění bezpečného provozování a skladování tlakových lahví je plně

v odpovědnosti dodavatele stavby.

Předpokládané množství a druhy odpadů –

Veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavební činností zneškodněny na oficiálních skládkách.

Původcem odpadů vzniklých při realizaci stavby je zhotovitel stavby.

Při zemních pracích je nutno dodržovat zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu číslo 334/1992 Sb. a z něho pak postup podle §8. Při výkopových pracích bude nutné odvézt přebytečnou zeminu.

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude zlikvidován na předepsané skládce.

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech v platném znění s jeho prováděcími právními předpisy, Vyhláška Ministerstva životního prostředí 8/2021 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), Vyhláška 273/2021 Sb. (O podrobnostech nakládání s odpady), v platném znění, ve znění pozdějších právních předpisů.

Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich

původce. Doklad o likvidaci bude k dispozici ke kontrole.

Z důvodu ochrany krajinného rázu místa a oblasti /viz § 12 odst. 1 cit. zákona/ budou veškeré pozemky i cesty dotčené příp. transportem materiálu na náklady investora okamžitě uvedeny do řádného stavu.

Předpokládané druhy odpadů vzniklé při vlastní realizaci stavby a jejich množství z hlediska zákona č.381/2001 Sb:

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

stavba není členěna na etapy, předpokládaná doba realizace stavby – 3,5 měsíců

B.2.2) Bezpečnost při užívání stavby

Stavba při svém užívání nebude nebezpečná pro své okolí. Zařízení distribuční soustavy splňuje odpovídající ČSN a bezpečnostní předpisy, je označeno výstražnými nápisy a tabulkami a není třeba činit další opatření pro zajištění jeho bezpečnosti. Obsluhu a práci na tomto zařízení budou provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací pověření provozovatelem zařízení.

Rozpojovací a přípojkové skříně budou opatřeny zámky zabraňujícím vstupu nepovolaných osob.

B.2.3) Základní technický popis staveb

Vybudování nového veřejného osvětlení.

B.2.4) Základní popis technických a technologických zařízení

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby představuje jednu ucelenou část a skládá se z těchto stavebních objektů:

SO 01 – Montáž zemního kabelového vedení včetně lampových stožárů

B.2.5) Zásady požárně bezpečnostního řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany

Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky a podnikovými normami, které se na tato zařízení vztahují.

Vzdálenosti venkovních vedení od dosavadních inženýrských sítí, objektů a terénu odpovídají ČSN 33 2000-5-52 ed.2 v platném znění, a především norma prostorového uložení inženýrských sítí ČSN 73 6005.Dimenzování kabelů je navrženo dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 v platném znění na dovolené zatěžovací proudy a uzemnění el. zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1+Z2 v platném znění. Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6 ed. 2

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy je 1 m.

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

Netýká se této stavby.

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než jaká jsou běžně používána, ani na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou.

Celá stavba je elektrické zařízení a k hašení se musí použít k tomu určené hasicí prostředky.

Hořlavé plastové izolace kabel. vedení a el. zařízení lze hasit kysličníkem uhličitým CO2, hasicím práškem, pískem a výjimečně vodou - po ověření vypnutého stavu. Trafa s olejovou náplní po jejich vypnutí a ověření beznapěťového stavu je nutno hasit pěnou!

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

Trasy kabelů nevyžadují speciálního zabezpečení z hlediska požární ochrany.

Dle podkladů výrobce jsou kabely odolné proti šíření plamene.

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

B.2.6) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

apod.

Netýká se stavby / stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí

Během vlastní výstavby se budou na staveništi a v jeho okolí pohybovat dopravní prostředky a stavební

stroje, které budou mít jistý vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Tento vliv bude pouze krátkodobý a nebude mít v žádném případě měřitelný vliv na imisní situaci v dotčených území

B.2.7) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Je řešeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1+Z2

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží.

Netýká se stavby

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Netýká se stavby.

d) ochrana před hlukem,

Netýká se stavby. Stavba nebude trvalým zdrojem hluku.

e) protipovodňová opatření,

Nejsou vyžadovány.

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod,

Netýká se stavby. Stavba se nenachází v záplavovém území

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

Stavba nemá žádné zvláštní nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba nevyžaduje přeložky

inženýrských sítí. Přístup ke staveništi bude zajištěn s využitím stávajících silnic / komunikací bez nutnosti budovat nové přístupové cesty.

Na dotčených pozemcích jsou umístěny tyto stávající inženýrské sítě:

Vodovodní řád a kanalizační potrubí SčVK

zemní vedení CETIN, a.s.

UPC s.r.o.

Gasnet, s.r.o.

Vodafone, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

Veškeré inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny a o vytyčení bude proveden zápis do stavebního

deníku nebo bude vydán protokol o vytyčení

Podmínky, které jsou určeny od jednotlivých správců inženýrských sítí jsou v dokladové části.

Při soubězích a křížení projektovaných vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude v zastavěném

území dodržována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

Odstupy při soubězích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy:

| kabely VN – kabely NN | 0,2 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kabely VN – kabely VN | 0,2 m | kabely NN – kabely NN | 0,05 m |
| kabely VN – sděl.kabely | 0,3-0,8 m | kabely NN – sděl.kabely | 0,1-0,3 m |
| kabely VN – plynovod | 0,4-0,6 m | kabely NN – plynovod | 0,4-0,6 m |
| kabely VN – vodovod | 0,4 m | kabely NN – vodovod | 0,4 m |
| kabely VN – kanalizace | 0,5 m | kabely NN – kanalizace | 0,5 m |

Odstupy při kříženích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy:

| kabely VN – kabely NN | 0,2 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kabely VN – kabely VN | 0,2 m | kabely NN – kabely NN | 0,05 m |
| kabely VN – sděl.kabely | 0,1-0,8 m | kabely NN – sděl.kabely | 0,1-0,3 m |
| kabely VN – plynovod | 0,1-0,2 m | kabely NN – plynovod | 0,1 m |
| kabely VN – vodovod | 0,2-0,4 m | kabely NN – vodovod | 0,2-0,4 m |
| kabely VN – kanalizace | 0,5 m | kabely NN – kanalizace | 0,3 m |

B4. Dopravní řešení

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu.

Stavba nemá žádné zvláštní nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba nevyžaduje přeložky

inženýrských sítí. Přístup ke staveništi bude zajištěn s využitím stávajících silnic / komunikací bez nutnosti budovat nové přístupové cesty, pouze budou umístěny informační značky, práce na silnici, zábrany

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- zhotovitel stavby projedná s vlastníky a nájemci pozemků vstup na pozemky, a to v dostatečném předstihu před zahájením stavby

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Podle zákona 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, §3a) a přílohy č. 1 stavba nepodléhá ani zjišťovacímu řízení.

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce.

Přebytečný výkopový materiál bude uložen na povolenou skládku

Během vlastní výstavby se budou na staveništi a v jeho okolí pohybovat dopravní prostředky a stavební stroje, které budou mít jistý vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Tento vliv bude pouze krátkodobý a nebude mít v žádném případě měřitelný vliv na imisní situaci v dotčeném území.

Investor ( stavebník ), případně jím pověřená třetí osoba předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o využití

nebo odstranění odpadů vzniklých realizací předmětné stavby v souladu se zákonem 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech

v platném znění s jeho prováděcími právními předpisy

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

netýká se stavby

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

netýká se stavby – stavba se nachází v zastavěné části města – obce Děčín – ul. Lužická – místní část - Kamenická.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

netýká se stavby

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

netýká se stavby

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

ochranná pásma pro energetická zařízení jsou stanovena zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění

B7. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Obyvatelstvo nebude stavbou negativně ovlivněno ani ohroženo. Stavbu nelze vzhledem k jejímu charakteru využít pro účely civilní ochrany k ochraně obyvatelstva. Při provozu stavby nejsou předpokládány žádné havárie vyžadující zásah civilní ochrany, rovněž nebudou zpracovávány havarijní plány.

Při realizaci stavby budou dodržena příslušná ustanovení nařízení vlády č.591/2006Sb „Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a příloha 1-5 k Nařízení vlády“. U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. výkopové rýhy) se staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo střežením pověřenou osobou.

dle Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 v platném znění

- ochrana automatickým odpojením od zdroje

- ochrana ochranným pospojováním

B8. Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro realizaci stavby není nutné budování příjezdových cest, pro přepravu mechanismů a materiálů bude použito místních zpevněných i nezpevněných komunikací. Jiné napojení na technickou infrastrukturu není pro realizaci stavby vyžadováno. Při potřebě omezení provozu na komunikacích vypracuje zhotovitel plán dopravního značení, které schvaluje příslušné oddělení dopravní policie, které je potřebným dokladem pro žádost o zvláštní užívání, které vydává formou rozhodnutí příslušný silniční správní úřad.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

při realizaci této stavby nedojde ke kácení vzrostlých stromů o obvodu kmene nad 80 cm nebo mýcení náletových dřevin s plochou nad 40 m2.

Demolice – netýká se stavby.

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pro výkopové práce a pokládku kabelů NN v rozsahu navržené stavby se předpokládá zábor min. 1,5m na jednu stranu výkopu.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

rozsah a umístění stavby nevyžadují řešení požadavku tohoto bodu

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

U stavby nebude zřízena deponie zeminy, vybouraný materiál bude při výkopu ihned nakládán na dopravní

prostředek a odvezen na skládku. Rozsah stavby nevyžaduje zřízení deponie pro skladování a přísun zemin.

Požadavky na zařízení staveniště – potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

zařízením staveniště pro tuto stavbu nebude s ohledem na rozsah stavby nutné.

Plochy pro uskladnění stavebního materiálu nejsou v PD řešeny. Materiál je průběžně dodáván ze

skladu, a nebo se dováží přímo na místo stavby.

Pracovníci se dopravují na místo stavby každý den.

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Dodávka el.energie bude přerušována ve spolupráci s

ČEZ Distribuce, a.s.. Výluky v dodávce budou dle zákona 458/2000 Sb. předem oznamovány.

Vzhledem ke specifičnosti energetického zařízení je nutno v průběhu realizace stavby provádět

na základě dílčích revizních zpráv postupně technologické a provozní zkoušky. V režimu těchto

zkoušek přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel energetického zařízení.

Při provádění prací je potřeba dodržovat závazné normy ČSN, IEC, nařízení vlády č.591/2006Sb.

a vyhlášku 48/82Sb. se změnami 324/1990Sb.,207/191Sb.,352/2000Sb.,192/2005Sb.

o bezpečnosti práce a technologické postupy.

Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků, ani cizích osob.

Při stavbě bude použit normalizovaný materiál.

Technické údaje

Nízkonapěťová část

Napěťová soustava: AC 3+PEN, 400/230 V, 50Hz / TN-C, TN-S – u svítidel

Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 v platném znění

stavbou jsou posuzována dle norem a předpisů platných v době jejich zřízení.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3. + Z2

Vlivy prostředí

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 je určené vnějších vlivů

| Druh zařízení: |  | Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení prostředí a vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB |
| Standardní | 8 | 8 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variabilní |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Druh zařízení: |  | Kabelové vedení závěsné izol. vodiče ve vzduchu, typ prostoru "VI" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení prostředí a vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB |
| Standardní | 8 | 8 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variabilní |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Druh zařízení: |  | Kabelové skříně, typ prostoru "V" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení prostředí a vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB |
| Standardní | 8 | 8 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variabilní |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |

Typ prostoru: V,VI

Prostor: nebezpečný dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

třída znečištění ovzduší: I
třída zeminy: 3, 4

B9. Celkové vodohospodářské řešení

Stavební záměr, jeho rozsah a umístění nevyžadují řešení požadavku tohoto bodu.

# Situační výkresy

C1   projektovaný stav

C2   schéma jištění

# D. Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení

D. 1. 	Technická zpráva – stavební objekty

D.1.1. 	SO 01 – Montáž nového zemního kabelového vedení VO včetně lampových stožárů

Napěťová soustava:

NN – AC 3+PEN, 400/230V, 50HZ, TN-C

TN-S – u svítidel

Ochrana před úrazem el. proudu u neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3. + Z2

Popis:

Místo stavby:

Řešená stavba se nachází v obci Děčín – Kamenická – ul. Lužická v zastavěném území města o, katastrální území Děčín.

Odůvodnění realizace stavby:

Stavba bude sloužit pro osvětlení komunikace - chodníku

Popis stavby:

Stavební objekt SO 01 – Montáž zemního kabelového vedení včetně lampových stožárů

Ze stávající zděné trafostanice – ČEZ, ve které je umístěn rozvaděč veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 1325/2 bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení CYKY – J 4x16. Zemní kabelové vedení bude pokračovat ve stávající trase starého zemního kabelového vedení VO. To znamená, že bude vedeno v zeleném pásu pozemkové parcely č. 1325/1, kde bude následně u konce této parcely, podkopán betonový základ plotu, dále bude nutné odřezat a odstranit stávající asfaltový povrch komunikace na ppč. 2976, aby bylo možné přejít na druhou stranu komunikace, a to přímo do stávající trasy kabelu VO, který se nachází v chodníku. Chodník je stále umístěn na ppč. 2976. Zde bude zasmyčkován nový lampový stožár č. 1, který bude umístěn, tak jako všechny následující ve stávající trase, starých lampových stožárů. Dále bude pokračovat nové, měněné zemní kabelové vedení CYKY – J 4x16. Zemní kabelové vedení bude uloženo v umělé chráničce o průměru 40/32 v hloubce 35-50 cm, hloubka bude stanovena dle stávajícího starého kabelového vedení. Chodník, je složen ze zámkové, proto bude nutné po ukončení stavby chodník dát do původního stavu dle podmínek odboru dopravy – město Děčín. V místě stavby se za chodníkem nacházejí brány, které slouží pro vjezd do zahrad k rodinným domům, je nutné, aby výkop byl překlenut pomocí ocelového plechu, který bude zaručovat bezpečný přejezd. V chodníku se nachází mnoho inženýrských sítí je nutné dodržet všechny podmínky, které správce sítí určil. Mezi lampovým stožárem č. 7-8 se nachází asfaltová komunikace, to znamená, že musí být zemní kabelové vedení zde uloženo, alespoň 100 cm. Zemním kabelovým vedením CYKY – J 4x16 budou zasmyčkovány tyto lampy: lampa č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, za touto lampou bude zemní kabelové vedení přecházet přes komunikaci ve vzdálenosti od lampy 16,1 m na druhou stranu komunikace, opět přes asfaltovou komunikaci do chodníku, který se stále nachází na pozemkové parcele č. 2976, dále se budou smyčkovat lampové stožáry č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. V místě trasy těchto stožárů se také nacházejí vjezdy k rodinným domům, proto je nutné instalovat přejezdy jako v předchozí situaci. Pro lampové stožáry v ul. Lužická jsou základy viz níže.

Základ pro tyto lampové stožáry bude proveden takto:

hloubka x šířka x délka

1000 x 700x 700 mm.

Po instalaci lampových stožárů a nasazení ochranných gumových trubic – země-vzduch pro omezení zkorodování patky, se patky těchto stožárů zabetonují a při betonáži se vytvoří žlab pro možnost uložení kabelového vedení.

Lampové stožáry budou typu UZM 10 – 89 mm a s výložníkem UZB 1 – 1500. Celková výška od země po vršek výložníku je 10 m. Na lampové stožáry v ul. Lužická budou osazeny svítidla, která dodá investor stavby, proto nejsou zahrnuta v této PD.

Pro každé svítidlo bude použita pojistka 10A.

Ve volném terénu bude zemní kabelové vedení uloženo do hloubky 80 centimetrů, v komunikaci a přejezdech do hloubky 120 centimetrů, přičemž minimální krytí kabelu bude 100 centimetrů. V přejezdech bude chránička zabetonovaná. Hloubka v chodníku bude od 35 cm do 50 cm, toto rozmezí je udáváno z důvodu stávajícího zemního kab. vedení, které se v těchto hloubkách pohybuje. Zemní kabelové vedení bude uloženo do umělé chráničky o průměru 40/32.

Uzemnění lampových stožárů bude provedeno za pomocí drátu FeZn 10 mm, který bude uložen do kabelové rýhy a však do samostatného žlabu o rozměrech 10x10 centimetrů. Veškeré spojení zemnícího pásku bude v zemi např. ošetřeno gumoasfaltem, při přechodu země vzduch bude použita smrštitelná gumová manžeta, která se na pásek navlékne, aby nedocházelo v budoucnu ke korozi na zemnícím pásku.

Dále se bude pokračovat zemním kabelovým vedením CYKY – J 4x16 z lampového stožáru č. 30 do stávajícího rozpojovacího pilíře VO, který je umístěn na rohu křižovatky Lužická – Purkyňova, toto zemní kab. vedení, které bude z ul. Lužické bude zapojeno jako přívodní a ostatní směry se ve skříni rozjistí, a to stejným způsobem jako jsou nyní. Ul. Purkyňova je pozemková parcela č. 3003. Ze stávajícího roz. pilíře se bude dále pokračovat v chodníku, který je též ze zámkové dlažby, nutno dodržet podmínky města při zpětné pokládce. Zde se budou smyčkovat stávající lampové stožárky č. 31, 32, pak bude překlenuta asfaltová komunikace č. 1062/6 ul. Stoliční a bude zasmyčkována stávající lampa č. 33 a zemní kabelové vedení CYKY – J 4x16 bude dále pokračovat v zeleném pásu pod svah a následně ve vyšlapané uličce až ke stávajícímu bet. sloupu ČEZ, kde bude zapojeno do nově měněné rozpojovací skříňky, která je na podpěrném sloupu umístěna. Zde bude vedení ukončeno. Do skříňky se připojí stávající vrchní vedení VO. Dále se ze stávajícího lampového stožáru č. 33 vyvede zemní kabelové vedení CYKY – J 4x16 a bude se pokračovat ve stávající trase na ppč. 1062/2, 1062/3, 1062/16, 1062/41062/9 a bude ukončeno v lampovém stožáru č. 24, kde bude vedení pouze smotáno, nebude připojeno. V trase vyjmenovaných lamp č. 33 až 37 se nachází kabel ČEZ, CETIN a UPC, také kanalizace, vjezdy, které je nutné překlenout po dobu stavby ocelovými pojezdy a v neposlední řadě, keře, které je nutné odstranit a po stavbě vysázet nové. Keře jsou majetkem vlastníků pozemků, kteří byli obesláni. Jediný, kdo se vyjádřil byl pan Kirsch, který je zástupcem panelového domu a jeho požadavek, je zasázení nových keřů a také Úřad pro zastupování státu. Musí být respektováno!!!. Poslední upozornění je na asfaltový povrch před garážemi na ppč. 1062/9, zde je nutné práce provádět tak, aby majitelé garáží měli přístup ke svému majetku.

Na stávající stož. č. 31 – 36  ul. Stoliční a Purkyňova bude upevněno Svítidlo LED SL 21 mini ST0.8a, 19,4 w, 2570 lm, 2700 K.

Celkový příkon těchto 6 svítidel je 116,4 W.

Odpočítávání stožárku 1-30 je od trafostanice v areálu domova pro seniory, to znamená od trafostanice počítáme 1, 2, 3 atd. Zvolené počítání je pro lepší orientaci, skutečná čísla jsou uvedena ve výkresech.

Staré zemní kabelové vedení a lampové stožáry budou demontovány kromě lampových stožáru v ul. Purkyňova a Stoliční.

- bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí, které se v blízkosti zemního kabelového vedení VO nacházejí, dále se vytyčí staré zemní kabelové vedení VO, aby bylo možné provést výkop, kam bude uloženo nové zemní kabelové vedení CYKY – J 4x16 a staré tak bude demontováno.

- v trase nového měněného veřejného osvětlení bude demontováno zemní kabelové vedení, které bude odpojeno ve stávající zděné trafostanici ČEZ Distribuce, a.s., kde se nachází rozvaděč veřejného osvětlení.

- celkem bude demontováno 30 ocelových stožárků výbojkovými svítidly a 6 starých svítidel

- trasa demontovaného vedení je v trase nového měněného vedení, to znamená ul. Lužická, Stoliční a Purkyňova

Pod čarou:

zděná TS se nachází v areálu domova pro seniory, tento areál je oplocený, a proto bude nutné podkopat plot

trasa je převážně v chodníku ze zámkové dlažby, kde se nachází i vjezdy k domům

v trase vedení VO se nachází CETIN, ČEZ, GASNET, SčVK, UPC, VODAFONE, kanalizace dešťová

na některých lampových stožárcích se nachází dopravní značky a kabel rozhlasu, je nutné instalovat zpět na nové lampové stožárky

v ul. Stoliční se nachází v trase dešťová kanalizace, keře, stromy, bude probíhat ruční výkop s maximální opatrností, keře budou zasázeny nové

před garážemi musí být vždy výkop udělán tak, aby mohli majitelé vyjet vozy

Křížení a souběhy:

Dojde ke styku se stávajícími podzemními sítěmi jiných správců a je tedy nutné dodržet soulad s ustanovením ČSN 73 6005, ČSN 73 6006, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50 341-1, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 v platném znění.

V rámci stavby dojde ke křížení se stávajícími sítěmi:

Zemní kabelové vedení VN ČEZ Distribuce, a.s.,

Kanalizace a vodovodní řád SčVK, a.s.

Zemní kabelové vedení VO

Dokončovací práce:

Před dokončením zemních a montážních prací bude trasa kabelového podzemního vedení zaměřena od budov a opocení a zakreslena do polohopisného plánku skutečného provedení („DSPS“) venkovního vedení 1kV. Po dokončení zemních prací bude provedena definitivní úprava terénu do původního stavu.

Před započetím zemních prací je nutné vytyčit všechna podzemní zařízení a

hranice pozemků dotčené stavbou.

# E. Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Smlouvy budoucí u této stavby nejsou, jelikož se jedná o pozemky města Děčín a veřejné osvětlení je ve správě města Děčín

V Děčíně

6/2023                                                                                         Zpracoval: Dan Kazimír