| S.1.1 | 1.NP | MÍSTNOST č. 1.03 |
| --- | --- | --- |
|  | PODLAHA | - TEXTÍLIE - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 7,0 CM - ASFALTOVÝ PÁS - BETONOVÁ MAZANINA CCA TL. 3,0 CM - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.PP |
| S.1.2 | 1.NP | MÍSTNOST č. 1.03 |
|  | PODLAHA | - TEXTÍLIE - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 7,0 CM - ASFALTOVÝ PÁS - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 3,0 CM - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.PP |

| S.1.3 | 1.NP | MÍSTNOST č. 1.03 |
| --- | --- | --- |
|  | STROP | - PODLAHA 2.NP - ŠKVÁROVÝ NÁSYP - HURDISKOVÝ STROP CCA TL. 8,0 CM - MVC OMÍTKA CCA TL. 3,0 CM |
| S.1.4 | 1.NP | MÍSTNOST č. 1.03 |
|  | PODLAHA | - TEXTÍLIE - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 7,0 CM - ASFALTOVÝ PÁS - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 5,0 CM - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.PP |

| S.1.5 | 1.NP | MÍSTNOST č. 1.01 |
| --- | --- | --- |
|  | STROP | - PODLAHA 2.NP - NÁSYP - CIHELNÁ KLENBA - MVC OMÍTKA CCA TL. 2,0 CM |
|  | POZN. VRTANÁ SONDA BEZ ROZKRÝVKY |  |
| S.1.6 | 1.NP | MÍSTNOST č. 1.01 |
|  | PODLAHA PODESTA | - PRKENNÁ PODLAHA, LOKÁLNĚ TEXTÍLIE - VYROVNÁVACÍ VRSTVA CCA TL. 1,0 CM - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 7,0 CM - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.PP |
| S.1.7 | 1.NP | MÍSTNOST č. 1.01 |
|  | PODLAHA SCHODY | - PRKENNÝ OBKLAD - OPRAVNÁ VRSTVA TL. CCA 2,0CM, POJIVO + KŘEMIČITÝ PÍSEK - BETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ |

| S.2.1 |  | 2.NP | MÍSTNOST č. 2.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PODLAHA | - PODLAHOVÝ LAMINÁT CCA TL. 0,6 CM - MIRELON - LINO - VYROVNÁVACÍ DESKY TL. CCA 1,8 CM, HOBRA - PRKENNÝ ZÁKLOP CCA TL. 2,4 CM - ŠKVÁROVÝ NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP |  |
| S.2.2 |  | 2.NP | MÍSTNOST č. 2.03 |  |
|  |  | PODLAHA | - PODLAHOVÝ LAMINÁT CCA TL. 0,6 CM - MIRELON - LINO - VYROVNÁVACÍ DESKY TL. CCA 1,8 CM, HOBRA - PRKENNÝ ZÁKLOP CCA TL. 2,4 CM, HRANOL Š. 10,0CM - ŠKVÁROVÝ NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP |  |
| S.2.3 | 2.NP |  |  | MÍSTNOST č. 2.03 |
|  | STROP |  |  | - PŮDNÍ PROSTOR - TRÁMOVÝ STROP, PRKENNÉ PODBITÍ - RÁKOSOVÉ PODBITÍ - OMÍTKA + RABICOVÉ PLETIVO TL. CCA 5CM VČ. RÁKOSU |
| S.2.4 | 2.NP |  |  | MÍSTNOST č. 2.02 |
|  | STROP |  |  | - PŮDNÍ PROSTOR - PRKENNÉ PODBITÍ - MVC OMÍTKA S PERLINKOU CCA TL. 2,0CM |
|  | POZN. VRTANÁ SONDA BEZ ROZKRÝVKY |  |  |  |
| S.2.5 | 2.NP |  |  | MÍSTNOST č. 2.02 |
|  | PODLAHA PODESTA |  |  | - TEXTÍLIE - LITÝ POTĚR CCA TL. 3,0 CM - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP |

| S.2.6 | 2.NP | MÍSTNOST č. 2.11 |
| --- | --- | --- |
|  | PODLAHA | - LINO - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 3,0 CM, NOVĚJŠÍ - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 5,0CM, STARŠÍ - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP |
| S.2.7 | 2.NP | MÍSTNOST č. 2.07 |
|  | PODLAHA | - PODLAHOVÝ LAMINÁT CCA TL. 0,6 CM - MIRELON - BETONOVÁ DESKA TL. CCA 15CM - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP |

| S.2.8 | 2.NP | MÍSTNOST č. 2.08 |
| --- | --- | --- |
|  | PODLAHA | - PODLAHOVÝ LAMINÁT - MIRELON - FÓLIE - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 8,0CM - NÁSYP NA STROPNÍ KONSTRUKCI 1.NP |
| S.2.9 | 2.NP | MÍSTNOST č. 2.02 |
|  | PODLAHA MEZIPODESTA | - TEXTÍLIE - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 5,0CM - NÁSYP, DESKA KCE MEZIPODESTY |
| S.2.10 | 2.NP | MÍSTNOST č. 2.02 |
|  | PODLAHA SCHODY | - TEXTÍLIE - BETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ |

| S.0.1 | 1.PP | MÍSTNOST č. 0.02 |
| --- | --- | --- |
|  | PODLAHA | - KERAMICKÁ DLAŽBA - BETONOVÁ DESKA CCA TL. 12,0 CM - NÁSYP |
| S.0.2 | 1.NP | MÍSTNOST č. 0.02 |
|  | STROP | - PODLAHA 1.NP - ŠKVÁROVÝ NÁSYP - STROPNÍ KONSTRUKCE HURDIS - ZAVĚŠENÝ PODHLED, OCELOVÝ RASTR, CCA TL. 16,0 CM |