POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZAKÁZKY SD11/2013

STŘECHA ŠKOLNÍ DRUŽINY A KAMENICKÉ ULICI

Technická specifikace klempířských prvků z lak. PZ plechu       dodávka                 	montáž	    celkem

Žlab vrchní spádový		  r. š. 670               54 bm

Žlab spodní spádový		  r. š. 280                 7 bm

Žlabový hák  PZ	 	  	  r. š. 500             122 ks

Žlabový kotlík		 	  280/100                 2 ks

Žlabové hrdlo		 	  pr.  100                 3 ks

Žlabové čelo		 	  280	                   4 ks

Svod                            	 	  pr.  100   	     29 bm

Spona svodová    	 	  pr.  100	     15 ks

Koleno	    		 	  pr. 120/720	     15 ks

Okapnice			  r. š. 500               54 bm

Podkladní plech		  r. š. 330               54 bm

Koutové lemování		  r. š. 330                 5 bm

Závětrná lišta			  r. š. 330                 5 bm

Úžlabí				  r. š. 500               10 bm

Střešní výlez			  600x600                1 ks

Komínové lemování		  1100x500                1 ks

Komínové lemování		  800x500                1 ks               _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klempířské prvky celkem								       XXXXXX

Střešní krytina IKO Cambridge				    dodávka                   	montáž	          celkem

IKO Cambridge				        194 m2

Armourbase				        190 m2

Hřebík TC				          20 kg

Střešní tmel				          20 ks

Aerátor	standard			          15 ks

Odvětrání kanalizace			            2 ks

Montáž střešní krytiny			        164 m2

Montáž střešní krytiny v detailech	          30 m2

Montáž separační vrstvy		        164 m2

_______________________________________________________________________________

Střešní krytina celkem								  	       XXXXXX

Trapézové plechy						  		      dodávka+montáž

TR 40/183/0,60	vč. spoj. mat.		              23 m2

__________________________________________________________________________________

Trapézové plechy celkem							  	      XXXXXX

Demontáže-likvidace odpadu-přesun materiálu-doprava                               dodávka  +    montáž

Demontáž stávající krytiny		            164 m2

Likvidace odpadu			                3 t

Přesun materiálu			                4 t

Doprava				                1

Hromosvod vč. revizní zprávy		                1

Pomocné lešení			            432 m2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demontáže-likvidace odpadu-přesun materiálu-doprava celkem

Kalkulace celkem bez DPH			                                           		,--

DPH 21 %						                                           	,--

Kalkulace celkem vč. DPH