POŽADAVKY NA STANDARDY VYBAVENÍ

GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).

Tolerance rozměrů je +/- 5%, pokud není v soupisu uvedeno jinak. Vyšší odchylka je možná pouze s

výslovným souhlasem zadavatele a nesmí negativně ovlivnit funkci, životnost, nebo praktičnost použití

technologického vybavení, nebo jakkoli ovlivnit hygienickou stanicí schválené prostorové řešení

provozu

NEREZOVÝ NÁBYTEK

MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví,

jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18/10. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle

norem, a to následovně:

Minimální tloušťka materiálů

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dřezy, hluboké

Odkapávací pulty

Pracovní desky

Horní police

Police v podstavbách

Korpusy skříněk

Nerezové trubkoví (40x40 mm)

Vodící lišty

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0 -1,5

1,5

1,5

1,0

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Základny skříněk

Deskové regály

Dvířka

1,25

1,0

Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek , panty, madla, držáky skel, zátky

pojezdů apod.)

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle

ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami.

Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm. Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s

límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou

úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o

tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu

brusu.

U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů.

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm, nepřípustné

hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením

bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm.

Zásuvky nábytku

Uchyceny na nerezových teleskopických držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek a pro možnost

event. vložení GN 1/1. Nosnost zásuvky min. 50 kg.

Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít

vyohýbané madlo.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním

podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo

uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech

(nepřípustny plastové) nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. Pro podnoží bude rovněž

použit nerezový materiál z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN

W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použitý jäcklový

materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o

tloušťce min. 1mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci

stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o

možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny

nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením a řádně očištěny od svařování.

Nástěnné police

Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby

nosných lišt police musí být překryty zátkou.

Vozíky na GN a podnosy

Vozíky pro gastronádoby a na podnosy budou vyrobeny z jäcklů 25/25 mm s tím, že v horní části

vozíků je jäckl vyohýbaný do radiusu a navzájem svařený do rámu. V dolní části je vyohýbaná nerezová

deska z nerez plechu, která je přivařena na nosnou jäcklovou konstrukci-rám. Vozíky budou opatřeny

otočnými kolečky 125 mm, z toho dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými. Nosné nerezové profily

pro gastronádoby nebo lyžiny pro podnosy budou přivařeny na nosnou konstrukci jäcklů a opatřeny

vyohýbanými ližinami proti vyjetí podnosů a GN při manipulaci s vozíkem. Síly materiálu pro ližinu 1,5

mm.

Výdejové stoly - linky

Výdejové stoly budou vybaveny teplými a studenými sekcemi včetně sekcí neutrálních s příslušnými

nástavbami viz. specifikace strojů a zařízení. Provedení výdeje - podestaveb viz. výše.

Provedení radiusových van nerez. plech o tloušťce 1,5 mm. Teplé vany musí být vyspádované

k odpadu, vany budou vyrobeny jako nedílná součást pracovních pultů a bude minimálně 210 mm

hluboká. U chladicích stolů budou použity kompresory od jednoho výrobce z důvodu pozáručního

servisu např. zn. Danfoss.

Chlazené vany a vitríny budou dodány s technologií nucenou cirkulací vzduchu, výparník musí být

z důvodu čištění výklopný! Nepřípustné provedení s připevněným výparníkem na dně vany. Nebo ve

stropě vitríny.

Panoramatické vitríny budou dodány se zabudovanou germicidní lampou zabudovanou vně vany

vitríny. Vitríny budou dodány s dithermovými skly, posuvná zadní dveře s difuzorem vzduchu.

Ovládání a počítadlo provozních hodin zabudováno na panulu vitríny.

Generelně osvětlení bude dodáno s LED technologii (nepřípustno trubicové – zářivkové).

U pojízdných ohřevných vozíků pro předehřívání talířů / tzv. tubusy/ musí být konstrukčně provedena

dvojitá stěna v celonerezovém provedení a s izolací. (nepřípustno jednoplášťové provedení). Ovládací

prvky - termostaty musí být zapuštěny v prolisovaném krytu proti poškození.

U pojízdných ohřevných vozíků pro předehřívání talířů / tzv. tubusy/ musí být konstrukčně provedena

dvojitá stěna v celonerezovém provedení a s izolací. (nepřípustno jednoplášťové provedení). Ohřevný

vozík bude dodán s nucenou cirkulací vzduchu (nepřípustné statické provedení). Ovládací prvky -

termostaty musí být zapuštěny v prolisovaném krytu proti poškození

Monitoring kritických bodů systém HACCP

Po dohodě se zadavatelem mohou mít všechna technologická zařízení u kterých je to možné (chladící,

ohřevné a mycí) možnost připojení a stažení dat HACCP, pokud není u konkrétní položky v soupisu

uvedeno jinak.

Tepelné spotřebiče

Blok tepelných spotřebičů bude sestaven z výrobků od jednoho výrobce. Výjimku tvoří blok se

zabudovanými zařízeními do nerezového korpusu s jednotným čelním profilem, kde se povoluje

kombinace různých výrobců po dohodě se zadavatelem. Užití různých výrobců nesmí negativně

ovlivnit schopnost a možnosti dodavatele servisovat a udržovat dodané technologie.

Mycí stroje ve výrobní části

Pro náročný gastronomický provoz by mělo být použito výrobků renomovaných firem s doložením

kapacitního propočtu odpovídajícímu provozu při splnění norem DIN týkajících se mytí nádobí a

funkcemi, které zajistí dodržení platných hygienických předpisů (a to včetně interních předpisů klienta,

pokud jsou).

Technologie obecně – aktivní i pasivní vybavení, stroje, nástroje a pomůcky

V provozu smí být použita pouze technologie určená pro profesionální stravovací provozy s minimální

záruční dobou 24 měsíců na práci i náhradní díly. Nesmí být použita jakákoli technologie domácnostní,

nebo taková, jejíž záruční podmínky by při zachování výše uvedené záruky neumožňovaly použití v

gastronomickém provozu (výrobě).