INEL Technik, s.r.o. - Geodetické a kartografické práce

Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 3

telefon: 487 524 149, 603 253 123	e-mail: kovar@inel.cz

_________________________________________________________________________________

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zakázka č.:	450/2022

Název stavby: 	Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí

pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice

Kraj:	Ústecký

Okres:	Děčín

Obec:	Děčín

Katastrální území:	Křešice u Děčína

Souřadnicový systém:	S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Dodavatel geodetických prací:	INEL Technik, s.r.o.

Datum zaměření:	5.4.2022

Měřítko:	1 : 500

Popis prací:

Způsob provedení podrobného měření :

Měření bylo provedeno polární metodou  v souřadnicovém systému JTSK a výškovém Bpv. Jako základ bodového pole byly použity body určené technologií GNSS.

Způsob provedení kancelářských/výpočetních prací :

Výpočet byl proveden v programu Kokeš, grafické zpracování v programu MGEO

Dosažená přesnost:

Kontrolním měřením bylo zjištěno, že střední odchylky v poloze Up nepřekročily mezní hodnotu 2Uxy = 0.28 m ani hodnotu Uxy = 0.14 m.

Použité přístroje a pomůcky:

ES-65, Hiper +

Předávaná dokumentace:

Dokumentace v papírové podobě:

1x  kontrolní kresba v měřítku 1 : 500

Dokumentace v digitální podobě – soubory: DGN, DWG, TXT, DOC

.

Vypracoval:	Vasil Dogaru

Datum:		6.4.2022

Ověřil:		Ing. Ladislav Kovář

Číslo ověření:	469/2022