# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- STUDIE GASTROPROVOZU

REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE PASTÝŘSKÁ STĚNA

ŽIŽKOVA č.p. 236, DĚČÍN A JEHO OKOLÍ

Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1. Úvod	3

2. Charakteristika provozu	3

3. Popis provozu	3

Vstup zaměstnanců	3

Příjem zásob	3

Příprava pokrmů a nápojů	3

Mytí nádobí	3

Odpadkové hospodářství	4

4. Doprava a manipulace s materiálem	4

5. Požadavky na energie	4

6. Přehled zaměstnanců	4

7. Údržba	4

8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace	4

Teplá voda	4

Osvětlení	5

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5

10. Pracovní prostředí	5

##### 1. Úvod

Předmětem této části dokumentace je zpracování technologické koncepce restaurace, tj. navrhnout dispozici provozních úseků a jejich vybavení s ohledem na provozní, hygienické a bezpečnostní předpisy. Navrhované dispoziční řešení je výsledkem zapracování podmínek provozu stanovených nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004.

Restaurace je v původním objektu, kde již restaurace dříve byla.

Podkladem pro zpracování byly požadavky investora.

Místo stavby:  Žižkova 236, Děčín

Provozní doba je stanovena: denně od 8:00 do 22:00

Provozovatel: bude určen

##### 2. Charakteristika provozu

Jedná se o provozovnu restaurace s nabídkou hotových i minutkových jídel včetně baru s prodejem alkoholických i nealkoholických nápojů a doplněnou o bufet ve spodní části budovy, který se omezí na tradiční bufetový sortiment s prodejem přes okénko.

Odbytový prostor restaurace se nachází v 1NP a výdej probíhá přes výtah dělený na čistou a špinavou část. Přes výtah tedy probíhá i sběr špinavého nádobí a jeho transport do prostor mytí bílého nádobí v 1PP.

Ve 2NP se bude nacházet salonek pro VIP s občasným využitím.

##### 3. Popis provozu

###### Vstup zaměstnanců

Zaměstnanci mají do provozu vstup v 1PP Pod Terasou do místnosti 0.16 odkud přejdou chodbou 0.15 do 1PP a přes chodbu 0.10 pokračují do šatny kombinované s denní místností. Toaleta personálu je v 1PP Pod Terasou v místnosti 0.22 a 0.23 (toaleta s předsíňkou). Šatní skříňky budou dělené na čistou a špinavou část.

###### Příjem zásob

Zásoby pro restauraci budou přijímány pro bufet dveřmi ústícími do 1PP Pod Terasou, místnosti 0.16. Uskladněny budou ve skladech restaurace v 1PP – Suchý Sklad 0.12, v chlazeném skladu v 0.10, případně v rámci baru v 1NP.

Bufet bude přijímat zásoby vstupem z terasy do místnosti 0.18 v 1PP Pod Terasou. Zásoby bufetu budou uskladněny ve skladu bufetu v 1PP Pod Terasou v místnosti 0.19.

Zásobování bude probíhat časově odděleně od provozu.

###### Příprava pokrmů a nápojů

Restaurace je vybavena kuchyní 0.08 s technologií pro přípravu hotovek i minutek v odpovídající kapacitě. Pracovní úseky jsou samostatně pro čistou přípravnu zeleniny a čistou přípravnu masa, na ně navazuje úsek varny a dále úsek výdeje. Doplňkově je samostatný úsek vakuování a šokování.

Bufet je vybaven minutkovou linkou v místnosti 0.17 pro přípravu smažených pokrmů a pokrmů na grilu. Sortimentně se počítá s klobásami, hranolky, párky v rohlíku, steaky na grilu a podobným sortimentem. Bufet má vlastní čisté přípravny ve vedlejší místnosti.

###### Mytí nádobí

Mytí bílého nádobí má na kuchyni vlastní, stavebně oddělený úsek umístěný tak, aby nedocházelo ke křížení čisté a špinavé trasy a je vybaveno dřezem a haubnovým mycím strojem.

Bufet nebude používat bílé nádobí – výdej pouze do nevratných obalů.

Mytí černého nádobí má na kuchyni vyhrazen vlastní úsek vybavený dvoudřezem s tlakovou sprchou.

Mytí černého nádobí na bufetu bude probíhat v samostatném dřezu vedle minutkové linky (položka 09).

###### Odpadkové hospodářství

Odpadky budou přes den shromažďovány v odpadkových koších s igelitovou vložkou, které se po skončení provozu vynesou do popelnic v rámci areálu. Biopopelnice budou umístěny v chladicím boxu v místnosti 0.24 v 1PP Pod Terasou. Vývoz odpadu bude zajištěn smluvně specializovanou firmou.

##### 4. Doprava a manipulace s materiálem

Příjem zboží se předpokládá kusově, v přepravkách, s ruční manipulací, případně za pomoci transportních vozíků.

##### 5. Požadavky na energie

Viz. příloha „Soupis zařízení a energetická bilance“.

##### 6. Přehled zaměstnanců

Počítá se s jednosměnným provozem v režimu krátký/dlouhý týden. Počet zaměstnanců nepřekročí 5 osob na směnu.

Kuchař	1 osoba

Pomocná síla	1 osoba

Barman/obsluha	1 osoba

Bufet	1 osoba

Celkem ve směně	4 osoby

Vzhledem k počtu personálu je šatna i toaleta personálu společná. Šatna kombinovaná s denní místností je umístěna v 1PP v 0.13 a toaleta personálu s předsíňkou je v 1PP Pod Terasou v místnostech 0.22 a 0.23.

##### 7. Údržba

Obslužný personál musí být poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení a to jak z hlediska vlastní technologie, tak i z hlediska bezpečnosti.

Pro zajištění údržby a čistoty je nutno použít běžných úklidových zařízení a pomůcek (úklidové nádoby, čistící stroje) nikoli čištění pomocí stříkající vody z hadice. Požaduje se provedení el. instalace zásuvek a vypínačů pro podmínky čištění do výše obkladu (nebo omyvatelného nátěru) v provedení do vlhka.

##### 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Nedílnou součástí zařízení provozu je systém zavedení a sledování kritických bodů - HACCP, který zahrnuje soubor opatření, zajišťující technologické a hospodářské podmínky pro uskutečňování a plnění hygienických a protiepidemiologických požadavků, vyplývajících z příslušných zákonů a vyhlášek a hygienických požadavků na pracovní prostředí vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskými institucemi.

Pro úklid kuchyně je určena samostatná úklidová místnost v 1PP 0.06. Místnost bude vybavena výlevkou a dostatečným prostorem pro úklidové pomůcky a skříňkou na úklidové prostředky.

Pro úklid bufetu je určena samostatná úklidová místnost v 1PP Pod terasou – stavebně vyčleněná z místnosti 0.18. Místnost má dostatečný prostor pro úklidové pomůcky a skříňku na úklidové prostředky.

Pro úklid prostor baru a klientské části restaurace je zřízena úklidová skříň s výlevkou a prostorem na pomůcky a úklidové prostředky. Položka 09 v 1NP, místnost 0.14.

###### Teplá voda

Pro provozovnu je zajištěna dodávka teplé vody v dostatečném množství ze zásobníku pro celou budovu, umístěnému v Technické Místnosti 0.04 v 1.PP. Zásobník bude dohříván pomocí kotle.

###### Osvětlení

Musí být zajištěno v minimální hodnotě 500lx na pracovních plochách buď přirozeně, nebo uměle. Pracovníci si nesmí stínit vlastním tělem.

##### 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných bezpečnostních předpisů. Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým nárokům.

Při manipulaci s horkými nádobami ap. je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojního zařízení, vydané výrobcem.

Veškeré osoby, pracující ve stravovací části, musí mít předepsaný platný zdravotní průkaz. Provoz stravovací části nemá negativní vliv na životní prostředí.

##### 10. Pracovní prostředí

Návrh prostředí vychází z technologického provozu kuchyně a z použitých el. zařízení.

V rámci stavebního řešení a úprav musí být v jednotlivých provozních prostorech dle ČSN a hygienických předpisů zajištěna výměna vzduchu, odsávání par a zplodin, osvětlení, vytápění, případně dochlazování jednotlivých prostorů. V jednotlivých provozech musí být dle příslušných norem zajištěna u jednotlivých strojů a zařízení ochrana před nebezpečným dotykem el. proudu. Rovněž jednotlivé rozvody a instalace musí být vždy provedeny dle prostředí a příslušné ČSN. Veškeré stroje a zařízení připojené na odpad musí být provedeny vždy přes sifonový uzávěr.

Veškeré výrobní prostory, přípravny a prostory, kde se vyžaduje podle hygienických norem omyvatelná zeď minimálně do výšky zárubní dveří v jednotlivých místnostech, budou tyto místnosti opatřeny obklady nebo omyvatelným nátěrem bez zápachu, který je vhodný do gastronomického provozu.

Úklid  stěn, vč. sanitace bude prováděn dle provozního, event. sanitačního řádu bez použití stříkající vody z hadice. Při údržbě, event. sanitaci nesmí být stříkající vodou zasažena el. zařízení nebo zásuvky.

V kuchyňském provozu se neuvažuje, že by elektrické stroje a přístroje byly v dosahu vody stříkající, tryskající ze všech stran, nebo že mohou být vodou zaplaveny.

Vypracoval: Vladan Dvorský	V Praze dne: 24.3.2023

Tel.: +420 720 076 026

E-mail: v.dvorsky@gmail.com